PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT BUDOWLANY:

Budowa zjazdu publicznego z drogi publicznej ul. Bulwarowa dz. nr 160/14 na dz. nr 40 obr. 45 Nowa Huta w miejscowości Kraków

KATEGORIA OBIEKTU    IV

ADRES OBIEKTU:

Województwo małopolskie, m. Kraków, dz. nr 160/14, 40

INWESTOR:

Rafał Mikoś Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków - Wschód Os. Zgody 13 a 31-950 Kraków

BRANŻA:

DROGOWA

| Funkcja: | Tytuł, Imię i Nazwisko | Specjalność | Nr uprawnień: | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektant: | mgr inż. Marcin Faron | drogowa | MAP/0008/POOD/10 | 06.2018 |  |

Kraków, czerwiec 2018

SpiS ZAwartości dokumentacji

I I. cześć opisowa

1.	OPIS TECHNICZNY	3

1.1.	Przedmiot inwestycji:	3

1.2.	Materiały wyjściowe	3

1.3.	Istniejący stan zagospodarowania:	3

1.4.	Warunki gruntowe i opinia geotechniczna	3

1.5.	Układ sieci i przewodów:	4

1.6.	Układ linii elektrycznych i teletechnicznych:	4

1.7.	Informacja dotycząca ochrony konserwatorskiej:	4

1.8.	Informacja dotycząca eksploatacji górniczej:	4

1.9.	Obszar oddziaływania obiektu	4

1.10.	Wpływ inwestycji na obszary NATURA 2000:	5

1.11.	Zgodność projektu z ustaleniami MPZP/decyzji WZ	5

1.12.	Wpływ inwestycji na istniejącą zieleń	5

1.13.	Projektowane zagospodarowanie – opis rozwiązań konstrukcyjno projektowych	5

1.14.	uwagi końcowe	6

2.	Informacja Dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia	8

3.	Oświadczenie projektanta	12

4.	Kopie uprawnień i zaświadczeń projektanta	13

5.	opinie, uzgodnienia, decyzje	15

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- Plan sytuacyjny 1 : 500 -  rys. 1.0

- Profil podłużny zjazdu 1:100/100– rys. 2.0

- Szczegóły 1:100, 1:50 – rys.3.0

# OPIS TECHNICZNY

## Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa zjazdu publicznego z drogi publicznej ul. Bulwarowa dz. nr 160/14 na dz. nr 40 obr. 45 Nowa Huta w miejscowości Kraków w celu dojazdu do projektowanej inwestycji.

Niniejszy projekt dotyczy tylko ROZWIĄZAŃ DROGOWYCH

Zakres i forma projektu budowlanego jest zgodna z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.) oraz w Ustawie Prawo Budowlane.

## Materiały wyjściowe

- mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1:500

- Dz.U. 2016 nr 0 poz. 124. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

- Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1332. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane

- Dz.U. 2012 poz. 462 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

## Istniejący stan zagospodarowania:

Działka nr 40 jest zabudowana i nie posiada zjazdu. Teren charakteryzuje się łagodnymi spadkami. Droga gminna posiada jezdnie bitumiczną o szerokości 9,90 m. Odwodnienie drogi powierzchniowe przez kanalizację deszczową. Od strony projektowanego zjazdu jezdnia drogi ograniczona jest krawężnikiem betonowym z odkryciem 4cm.

## Warunki gruntowe i opinia geotechniczna

Działka znajduje się na terenach z gruntami budowlanymi klasyfikowanymi do gruntów nośnych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, Dz. U. nr 0, poz. 463 z dnia 25 kwietnia 2012r., przedmiotową inwestycję zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej.  Warunki gruntowe w miejscu budowanego zjazdu są proste.

## Układ sieci i przewodów:

W miejscu budowanego zjazdu nie przebiega sieć podziemna gazowa, lecz występuje sieć kanalizacji i wodna, lecz nie koliduje z inwestycją zwg na posadowienie.

## Układ linii elektrycznych i teletechnicznych:

W miejscu budowanego zjazdu przebiegają podziemne linie teletechniczne i linie elektoro-energetyczne, lecz nie kolidują z inwestycją zwg na posadowienie.

## Informacja dotycząca ochrony konserwatorskiej:

Teren działki nr   160/14, 40  nie podlega ochronie konserwatorskiej i nie jest wpisana do rejestru zabytków ani gminnej ewidencji zabytków.

## Informacja dotycząca eksploatacji górniczej:

Teren przedmiotowych działek położony jest poza strefą oddziaływania eksploatacji górniczej.

## Obszar oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzający związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. Stwierdza się, że zasięg i wielkość oddziaływania budowy zjazdu zawiera się w granicach lokalizacji działek nr   160/14, 40   . Rodzaj uciążliwości – hałas zgodnie z §177 Dz.U.1999.43.430 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Wielkość oddziaływania inwestycji na otoczenie nie przekracza parametrów dopuszczalnych przepisami i normami. Inwestycja nie stwarza zagrożenia dla środowiska ani dla higieny i zdrowia użytkowników.

Największe oddziaływanie negatywne nastąpi w trakcie wykonywania robót. Będzie to oddziaływanie krótkotrwałe związane z pracą sprzętu budowlanego, transport materiałów i wykonanie prac ziemnych. Planowane przedsięwzięcie może spowodować chwilowe i nieznaczne pogorszenie stanu środowiska w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzenia robót. Uciążliwości wynikające z prowadzenia przedmiotowej inwestycji mogą wystąpić tylko w okresie prowadzenia budowy  podczas pracy maszyn. Prace budowlane prowadzone będą tylko w porze dziennej i będą miały przemijalny charakter. Z związku z powyższym negatywne oddziaływanie będzie ograniczone do koniecznego minimum.

## Wpływ inwestycji na obszary NATURA 2000:

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w żadnej strefie związanej z obszarem NATURA 2000, nie leży również w sąsiedztwie ww. obszarów.

Przedmiotowa inwestycja nie wpływa negatywnie na obszary NATURA 2000. Nie wymaga także uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

## Zgodność projektu z ustaleniami MPZP/decyzji WZ

Inwestycja jest zgodna z ustaleniami MPZP

## Wpływ inwestycji na istniejącą zieleń

Inwestycja budowy zjazdu nie koliduje z zielenią.

## Projektowane zagospodarowanie – opis rozwiązań konstrukcyjno projektowych

Zaprojektowano budowę zjazdu publicznego z drogi publicznej ul. Bulwarowa dz. nr 160/14 na dz. nr 40 obr. 45 Nowa Huta w miejscowości Kraków o nawierzchni utwardzonej w dostosowaniu do ukształtowania korony drogi w celu dojazdu do proj. Inwestycji.

Budowany zjazd spełnia warunki widoczności i nie stwarza zagrożenia dla ruchu pojazdów poruszających się po drodze, jak również włączających się do ruchu. Budowę zjazdu zaprojektowano zgodnie z § 77 i 78 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (Dz. U. 43), projektując zjazd o szerokości nawierzchni 5,00 m.

Pochylenie podłużne zjazdu wynosi 5% na długości 5,50m i 2 % na dalszym odcinku (na przekroczeniu chodnika), w kierunku drogi publicznej. Poza chodnikiem pochylenie 2% w kierunki działki inwestora.  Pochylenie poprzeczne zjazdu 2%, a przy krawędzi jezdni drogi dostosowane do jej pochylenia podłużnego.

Nawierzchnia na zjeździe posiada na połączeniu z drogą łuki o promieniu 5,00m. Konstrukcję zjazdu przedstawiono na rys. szczegółów.

Nawierzchnię zjazdu stanowi kostka brukowa betonowa gr 8cm, posadowiona na podsypce cem-piaskowej gr 4cm i podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/63 grubości 20 cm  i 0/31,5 gr 20cm

Warstwa ta pełni funkcję warstwy mrozoochronnej.

Sprawdzenie warunków mrozoochronnych.

Rzeczywista grubość wszystkich warstw nawierzchni wynosi:

Hprko=0,08+0,04+0,20+0,20=0,52

Wyliczenie wymaganej grubości nawierzchni, ze względu na mrozoochronność dla KR1 i G1, głębokość przemarzania gruntu w strefie wynosi hz=1,00

Hpr>=Hz

Hz=0,40hz

Hz=0,40*1,00=0,40

Hpr=0,52>= Hz=0,40

Warunek mrozochronności jest spełniony.

Odwodnienie projektowanego zjazdu oraz przyległego terenu osiągnięto przez nadanie podłużnych i poprzecznych spadków dostosowanych do gabarytów pojazdów poruszających się po nim. Wody opadowe z projektowanego zjazdu, w obrębie pasa drogowego zostaną sprowadzone na jezdnię drogi i dalej do istniejących wpustów deszczowych.  Natomiast poza pasem drogowym wody opadowe zostaną odprowadzone na działkę inwestora i zagospodarowane przez rozsączenie. Projektowana nawierzchnia drogi na działce inwestora stanowią płyty ażurowe, w związku z powyższym nie ma konieczności projektowana kanalizacji deszczowej i systemów kanalizacyjnych.

Połączenie zjazdu z drogą.

Na połączeniu z drogą należy wykonać krawężnik betonowy na ławie betonowej z oporem z betonu min C12/15 zgodnie z załączonym rysunkiem. Ława betonowa powinna mieć grubość min 10 cm pod krawężnikiem i szerokość 30 cm oraz opór wysokości 30 cm. Krawężnik posadowić z odsłonięciem  4 cm w stosunku do krawędzi drogi.

Zjazd po zewnętrznej stronie obramowano obrzeżem betonowym 8x30 cm z zerowym wyniesieniem. Na przekroczeniu chodnika zjazd obramowano obrzeżem betonowym 8x30cm z odkryciem 0cm tworząc jedną płaszczyznę z powierzchnią chodnika.

Na szerokości łuków zjazdu (tj 5,00m) projektuje się zieleniec ograniczony obrzeżem betonowym z wyniesieniem +6cm. Szczegóły wg rys nr 3.

Wysokościowo przyjęto poziom w dostosowaniu do rzędnych roboczych – H=206,41m npm na krawędzi drogi.

Po zakończeniu robót teren należy uporządkować.

Wszelkie masy ziemne powstałe z wykopów zostaną zagospodarowane na działce inwestora zgodnie z ustawa o odpadach.

## uwagi końcowe

Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien opracować plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na okres wykonywania robót budowlanych uwzględniający następujące zagrożenia:

- pracę ciężkiego sprzętu tj. koparek, spychaczy, itp.

- pracę lekkiego sprzętu, tj. ubijarek itp.

- kable energetyczne podziemne i napowietrzne pod napięciem,

- Przed przystąpieniem do wykonania  robót, Wykonawca winien powiadomić użytkowników     uzbrojenia nadziemnego i podziemnego,

- W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robót na uzbrojenie niezinwentaryzowane należy napotkane uzbrojenie zabezpieczyć i powiadomić użytkownika,

- Wszystkie napotkane urządzenia energetyczne należy traktować jako czynne, będące pod napięciem i grożące porażeniem,

- W miejscach z dużą ilością uzbrojenia podziemnego należy wykonać próbne przekopy poprzeczne w celu dokładnego usytuowania przewodów,

- Przy realizacji inwestycji należy zapewnić dowiązanie sytuacyjno-wysokościowe do stanu istniejącego,

- Odcinek robót zabezpieczyć zgodnie z instrukcją robót prowadzonych w pasie drogowym,

- O terminie rozpoczęcia i zakończenia robót powiadomić zarządcę drogi.

UWAGA:

W związku z  możliwością wystąpienia nie identyfikowanych urządzeń podziemnych jak również w przypadku istniejących urządzeń podziemnych, wszelkie roboty ziemne a szczególnie wykopy należy wykonywać ręcznie i pod nadzorem administratora urządzeń, który może zalecić dodatkowe zabezpieczenia względnie zmiany do projektu.

Opracował:

Marcin Faron

# Informacja Dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

INFORMACJA BIOZ Informacja Dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Dz.U.03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r)

OBIEKT BUDOWLANY:

Budowa zjazdu publicznego z drogi publicznej ul. Bulwarowa dz. nr 160/14 na dz. nr 40 obr. 45 Nowa Huta w miejscowości Kraków

ADRES OBIEKTU:

Województwo małopolskie, m. Kraków, dz. nr 160/14, 40

INWESTOR:

Rafał Mikoś Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków - Wschód Os. Zgody 13 a 31-950 Kraków

OSOBA OPRACIWUJĄCA INFORMACJĘ BIOZ

Marcin Faron Ul. Kantorowicka 219/18 31-763 Kraków

Kraków, czerwiec 2018

  - Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Budowa zjazdu publicznego z drogi publicznej ul. Bulwarowa dz. nr 160/14 na dz. nr 40 obr. 45 Nowa Huta w miejscowości Kraków.

  - Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na działce nr  40  nie istnieją obiekty budowlane. Działka nr  160/14 stanowi drogę gminną wraz z infrastrukturą.

  - Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występuje w przypadku prowadzenia robót ziemnych wąsko przestrzennych o głębokości większej niż 1,5 m i wykopów o bezpiecznym nachyleniu skarp o głębokości większej niż 3,0 m. Zagrożenia występują w trakcie robót prowadzonych w pobliżu linii energetycznych.

  - Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Przy realizacji robót budowlanych nie przewiduje się szczególnych zagrożeń. Należy zwrócić ostrożność podczas pracy sprzętu budowlanego  oraz przy pracach w pasie drogowym na odbywający się ruch kołowy pojazdów po drodze.

  - Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy przeszkolić pracowników pod względem BHP. Oprócz tego wykonawca cały czas będzie podejmował wszystkie rozsądne środki ostrożności dla zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa personelu Wykonawcy we współpracy z miejscowymi władzami sanitarnymi. Wykonawca zapewni, że personel służby zdrowia, urządzenia pierwszej pomocy i ambulans pogotowia ratunkowego będą do dyspozycji personelu Wykonawcy i Zamawiającego zgodnie z wymogami Polskiego Prawa Budowlanego oraz jak określono w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowanym przez Wykonawcę.

Roboty  w  pasie  drogi publicznej winny  być  wykonywane  zgodnie  z  zatwierdzonym  Projektem  Oznakowania  i  Organizacji  Ruchu  z  zachowaniem  szczególnej  ostrożności.

  - Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuacje na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ciągłości ruchu kołowego na drodze w obrębie Terenu Budowy w trakcie realizacji budowy aż do jej zakończenia.

Wykonawca prowadzący roboty w pasie drogowym zobowiązany jest do utrzymania w należytym stanie wszystkich urządzeń technicznych zabezpieczających miejsce robót takich jak: bariery, światła ostrzegawcze itp. oraz innych zastosowanych zabezpieczeń w związku z wykonywanymi robotami. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu użyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robót na drodze powinny być dobrze widoczne zarówno w dzień jak i w nocy oraz utrzymane w należytym stanie technicznym przez okres trwania robót.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie pomieszczeń biurowych,  magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały  łatwopalne   będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca winien zapewnić szkolenie personelu i prowadzenie instruktażu wykonania prac i obsługi urządzeń i sprzętu stosowanego na budowie.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Szczególna ostrożność w rejonie urządzeń podziemnych. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami  tych  urządzeń potwierdzenie  informacji  dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W  szczególności  Wykonawca   ma   obowiązek   zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy   w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Opracował:

Marcin Faron

# Oświadczenie projektanta

O Ś W I A D C Z E N I E

Zgodnie z art. 20 ust. 4 „Prawa budowlanego” z późniejszymi zmianami oświadczam, że dokumentacja projektowa dla inwestycji pn.

” Budowa zjazdu publicznego z drogi publicznej ul. Bulwarowa dz. nr 160/14 na dz. nr 40 obr. 45 Nowa Huta w miejscowości Kraków”

została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inż. Marcin Faron

(imię i nazwisko)

..............................................          06.2018 r.

(podpis)			       (data)

Na podstawie art. 20 ust. 2,3,4 Prawa Budowlanego niniejszy projekt nie wymaga projektanta sprawdzającego projekt pod względem zgodności z przepisami przez osobę posiadająca stosowne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń, ponieważ projektowana inwestycja to obiekt prostej konstrukcji w stosunku do którego, nie jest wymagane zapewnienie przez projektanta sprawdzenia projektu

# Kopie uprawnień i zaświadczeń projektanta

# opinie, uzgodnienia, decyzje